Załącznik nr 1c do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa sprzętu komputerowego dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie”

część III - Zakup zasilaczy awaryjnych UPS

1)	7 x zasilacz awaryjny UPS o parametrach nie gorszych niż:	1

| # 7 x zasilacz awaryjny UPS o parametrach nie gorszych niż: |  |
| --- | --- |
| Obudowa | dostosowana do montażu w szafie Rack 19”, obudowa UPS o maksymalnej wysokości 4U |
| Napięcie wejściowe | domyślnie 230V, 50Hz |
| Napięcie wyjściowe | domyślnie 230V, 50Hz |
| Moc | co najmniej 3000 VA |
| Topologia | on-line, podwójna konwersja |
| Akumulatory | litowo-jonowe, wymienialne „na gorąco” moduły akumulatorowe |
| Rozbudowa pojemności baterii | możliwość rozbudowy poprzez dołączenie zewnętrznych modułów bateryjnych |
| Liczba i rodzaj gniazd wyjściowych z podtrzymaniem zasilania | co najmniej 6 gniazd C13 |
| Gniazdo wejściowe | C20 |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | co najmniej 6 minut |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 50% | co najmniej 14 minut |
| Bypass wewnętrzny | Tak |
| Wymuszenie wyłączenia podłączonych urządzeń | możliwość wymuszenia wyłączenia co najmniej jednej podłączonej maszyny fizycznej (hiperwizor Windows w Microsoft Hyper-V Server 2019 lub VMware ESXi) poprzez port USB i interfejs LAN |
| Porty komunikacyjne | co najmniej USB oraz zamontowana karta sieciowa |
| Panel komunikacyjny | panel ze wskazaniami chwilowego obciążenia, poziomu naładowania baterii, informacjami o stanie UPS |
| Alarmy dźwiękowe | praca na baterii, przeciążenie UPS, wyczerpanie baterii, awaria UPS |
| Wyposażenie | dedykowane przez producenta do zaproponowanego UPS szyny montażowe do montażu w szafie RACK |
|  | dedykowane przez producenta do zaproponowanego UPS oprogramowanie do zarządzania zasilaczami UPS, bezpiecznego wyłączania i zarządzania zasilaniem dla komputerów stacjonarnych, serwerów i stacji roboczych, w tym co najmniej do: - monitorowania i zarządzania - bezobsługowego, bezpiecznego wyłączania podczas problemów z zasilaniem - bezpiecznego dostępu do internetowego interfejsu użytkownika (UI) - raportowania zużycia energii - współpraca z systemami operacyjnymi MS Windows |
|  | czujnik monitorowania środowiska (temperatura, wilgotność) dedykowany przez producenta dla zaoferowanego UPS wraz z kablami przyłączeniowymi |
|  | dokumentacja i okablowanie zapewniane przez producenta, w tym co najmniej kabel wejściowy (zasilający) |
| Certyfikaty i zgodność z normami | posiada i spełnia co najmniej: CE; |
| Gwarancja | co najmniej 5 lat „on-site” na urządzenie wraz z bateriami i wyposażeniem |

UWAGA!!!

Z uwagi na fakt, że część modeli sprzętu może występować w seriach prosimy o podawanie dokładnych kodów producenta, co ułatwi ocenę zaproponowanego rozwiązania.