Załącznik nr 3 do Formularza oferty

Opis techniczny oferowanego sprzętu

„Dostawa monitora multimedialnego dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie”

UWAGA!!!

Z uwagi na fakt, że część modeli sprzętu może występować w seriach prosimy o podawanie dokładnych kodów producenta, co ułatwi ocenę zaproponowanego rozwiązania.

| # Monitor interaktywny multimedialny z komputerem OPS w układzie all-in-one (producent, nazwa, symbol): …………..…………….…………………………………………………………………… |  |  |
| --- | --- | --- |
| Integralność | dostarczony monitor wraz z całym osprzętem stanowi integralną całość; wszystkie dodatkowe elementy (np. komputer OPS, głośniki, mikrofony, kamery, soundbary, itp.) są trwale związane (wbudowane, zamontowane, przymocowane) z monitorem | TAK/NIE* |
| Ekran |  |  |
| Przekątna ekranu | nie mniej niż 75 cali | TAK/NIE* |
| Podświetlenie | LED | TAK/NIE* |
| Rozdzielczość | co najmniej: 3840 x 2160 pikseli (4K) | TAK/NIE* |
| Format ekranu | Panoramiczny w formacie 16:9 | TAK/NIE* |
| Kolory wyświetlacza (głębia koloru) | co najmniej: 8 bit | TAK/NIE* |
| Jasność | co najmniej: 330 cd/m2 | TAK/NIE* |
| Czas reakcji | co najwyżej: 8 ms | TAK/NIE* |
| Kontrast dynamiczny | co najmniej: 1200:1 | TAK/NIE* |
| Kąty widzenia | poziomo: co najmniej 178 stopni | TAK/NIE* |
|  | pionowo: co najmniej 178 stopni | TAK/NIE* |
| Żywotność matrycy | co najmniej: 30 000 godzin | TAK/NIE* |
| Głośniki |  |  |
| Impedancja | 8 Ω | TAK/NIE* |
| Moc maksymalna | co najmniej: 2 x 15 W | TAK/NIE* |
| Pasmo przenoszenia | co najmniej: 90 Hz – 15 kHz | TAK/NIE* |
| Mikrofony |  |  |
| Ilość | co najmniej: 4 szt. | TAK/NIE* |
| Zasięg | co najmniej: 8 m | TAK/NIE* |
| Kamera |  |  |
| Ilość | co najmniej: 2 szt. (góra x 1, dół x 1; jedna pracująca w jednym czasie) | TAK/NIE* |
| Kąt widzenia | co najmniej 70 stopni | TAK/NIE* |
| Rozdzielczość | co najmniej: 1920 x 1080 pikseli (Full HD) | TAK/NIE* |
| Dotyk |  |  |
| Powierzchnia | szkło hartowane | TAK/NIE* |
| Przezroczystość | co najmniej: 80% | TAK/NIE* |
| Czujnik dotyku | podczerwień (IR) | TAK/NIE* |
| Punkty dotyku | co najmniej: 10 | TAK/NIE* |
| Montaż |  |  |
| Sposób montażu | naścienny (uchwyt ścienny w zestawie) | TAK/NIE* |
| Porty – wejścia/wyjścia |  |  |
| Wejścia | co najmniej: HDMI/DisplayPort x 2; jack 3,5 mm x 1; USB 2.0 x 4 | TAK/NIE* |
| Wyjścia | co najmniej: HDMI/DisplayPort x 1; jack 3,5 mm x 1 | TAK/NIE* |
| Komputer OPS |  |  |
| Procesor | co najmniej czterordzeniowy | TAK/NIE* |
| Pamięć RAM | co najmniej: 8 GB | TAK/NIE* |
| Dysk wewnętrzny | co najmniej 120 GB, w technologii SSD | TAK/NIE* |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit lub równoważny | TAK/NIE* |
| Gwarancja |  |  |
| Gwarancja | co najmniej 36 miesięcy „door-to-door” lub on-site (z naprawą w miejscu instalacji) | ………………. miesięcy “door-to-door”/”on-site”* |

(*) niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy:

.................................................................................................

Podpis/y ..................................... , .........................................

Data .................................